昭通市昭阳区双河加油站站址位于昭阳区苏家院乡双河村,昭阳区至苏家院乡公路一侧，加油站距昭阳区城12.8公里，交通较为方便。

双河加油站

图2-1加油站交通位置图

2.2.2 周边环境情况

根据现场勘察，昭通市昭阳区双河加油站坐北向南。

加油站东侧为民房（三层高），站内汽油加油机、柴油加油机、汽油油罐、柴油油罐与民房相距22.8m、28m、34.8m、41m。

加油站南侧正对公路，公路一侧分布有民房，站内汽油加油机、柴油加油机、汽油油罐、柴油油罐与公路相距19m、9m、26m、26m。站内柴油加油机与南面公路一侧分布的民房最近距离为44m。

加油站油罐区西侧为民房（三层高），站内汽油加油机、柴油加油机、汽油油罐、柴油油罐与民房相距24.6m、24m、25m、22.4m。

加油站北侧为空地。

从现场踏勘情况看，加油站周边无特殊名胜、风景、旅游，动植物及水生物保护区等环境保护敏感点。站址选择是考虑了有方便的电源、水源、及通信线路，站址避开地下构筑物、各类地下管线、地下电(光)缆、塌陷区及有洪水、滑坡危险等地质不良地段，站址与公路高差小等有利条件。

加油站周边关系卫星图见图2-2：

图2-2 加油站周边关系卫星图

昭通市昭阳区双河加油站为三级站，加油站汽油采用卸油油气回收系统和加油油气回收系统